# 新材料改性造粒项目 # 竣工环境保护验收意见

建设单位：福建金隆昌科技有限公司

2025年3月18日

新材料改性造粒项目竣工环境保护验收意见

2025年3月18日，福建金隆昌科技有限公司根据《新材料改性造粒项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、该项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对该项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

福建金隆昌科技有限公司投资505万元在福建省漳州市长泰区陈巷镇港园工业区建设新材料改性造粒项目。项目厂房面积8598m2，总建筑面积8598m2，项目实际总投资350万元，环保投资15万元，年产塑料米900吨，职工100人，其中30人，均住厂，年工作时间300天，每天工作10小时，一班制。

- 建设过程及环保审批情况

2022年7月委托深圳市龙辉环保服务有限公司编制《新材料改性造粒项目环境影响报告表》，于2024年11月12日取得漳州市长泰生态环境保护局的批复，编号为：漳泰环评审【2024】表47号。

(三)投资情况

项目环评设计总投资350万元，环保投资15万元。实际投资情况与环评设计一致。

(四)验收范围

福建金隆昌科技有限公司新材料改性造粒项目选址于福建省漳州市长泰区陈巷镇港园工业区，目前本项目已全部建成，本次针对厂区现状进行整体验收。

# 二、工程变动情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。

经过现场踏勘以及对照项目环评文件，本项目主要发生以下变动：

①原环评设计造粒、挤出生产线产生的废气经过各自的废气处理设施处理后单独排放，实际为造粒、挤出生产线产生的废气经同一套二级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放，两股废气主要污染物均为非甲烷总烃，无新增特征污染物，合并处理未改变污染因子属性，符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)对同类污染物合并治理的许可范畴。

对照第八条废气、废水污染防治措施变化导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的，不属于重大变动情况。

②造粒生产线投料粉尘环评设计无组织排放，实际生产过程中通过集气罩收集后通过袋式除尘器处理，无组织改有组织排放，新增一根排气筒。

对照第八条废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的，不属于重大变动。

综上所诉，项目在建设时期与环评设计有一定的出入，但均不属于重大变动情况，因此无需重新报批环境影响评价文件。

# 三、环境保护设施建设情况

1、废水：本项目生产过程中产生的废水主要为员工生活污水、生产用水。

项目生活污水经三级化粪池处理后通过市政污水管网排入长泰区东区污水处理厂处理；

冷却废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，定期补充已损失量。

2、废气：本项目废气主要是有机废气、粉尘废气。

造粒、挤出生产线产生的有机废气经集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒处理；

新增造粒生产线投料粉尘废气经集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒处理；

破碎生产的产生的粉尘废气经集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒处理。

3、噪声：本项目主要噪声污染源主要来自机台设备运行时产生的噪声，主要通过合理布局，使高噪声设备远离厂界；对噪声值较高的设备基座底部安装减振垫等；定期检查设备、加强设备维护，使其处于良好运行状态，减少噪声污染。

- 4、固（液）体废物：本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、一般固废和危险废物。

- （1）一般工业固废

- ①废包装材料：废包装材料为0.08t/a，集中收集后由物资公司回收利用。

- ②收集的粉尘：项目布袋除尘器收集的粉尘量为0.38t/a，集中收集后由物资公司回收利用，不外排。

- ③边角料和次品：项目在造粒、挤出、裁切工序将产生次品和边角料，，产生量为30t/a，属于一般工业固体废物SW17可再生类废物，经破碎后可作为原料回用于生产，不外排。

- （2）危险废物：废活性炭产生量为8.52/a（含有机废气），危废类别HW49，代码900-039-49，交由有危险废物处置资质单位处理。

- （3）生活垃圾

- 项目职工定员30人，均不住厂，生活垃圾产生量约为4.5t/a。生活垃圾集中收集，统一交由环卫部门清运处理。

# 四、环境保护设施调试效果

### （1）废水

- 环保竣工验收监测期间，生活污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准，同时满足长泰区东区污水处理厂进水标准：pH：6~9；COD≤500mg/L；BOD5≤160mg/L；NH3-N≤35mg/L。

### （2）废气

环保竣工验收监测期间，本项目废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB GB16297-1996）表2要求：有组织颗粒物≤120mg/m3，无组织颗粒物≤1.0mg/m3；有组织非甲烷总烃≤120mg/m3，无组织非甲烷总烃≤4.0mg/m3。

无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB GB16297-1996）表2要求：无组织颗粒物≤1.0mg/m3，无组织非甲烷总烃≤4.0mg/m3；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1：厂界内监控点处任意一次浓度值烃≤30mg/m3；监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3。

### （3）噪声

### 环保竣工验收监测期间，本项目噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即：3类昼间：65dB（A），夜间55dB（A）。

### （4）固废

环保竣工验收监测期间，本项目产生的固体废物：①废包装材料集中收集后由物资公司回收利用。②布袋除尘器收 集的粉集中收集后由物资公司回收利用，不外排。③造粒、挤出、裁切工序将产生次品和边角料经破碎后可作为原料回用于生产，不外排。④废活性炭暂存于危废间，待一定量后委托有危险废物处置资质单位处理。⑤生活垃圾集中收集，统一交由环卫部门清运处理。

（5）总量核算

本项目非甲烷总烃排放量为0.00237t/a，折算成百分百为0.00272t/a，满足环评及批复要求的1.016t/a。

- 工程建设对环境的影响

# 验收监测期间，项目各污染物排放浓度均符合环评批复的要求。此外，敏感点环境空气、环境噪声现场监测结果均符合环境功能区限值要求，因此工程建设对环境的影响不大。

- 验收结论

根据验收监测报告及现场踏看结果，福建金隆昌科技有限公司新材料改性造粒项目基本落实环保“三同时”制度以及环评批复中提出的各项污染防治措施，各类污染物达标排放，符合环评批复要求。项目不涉及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）的十三条内容的存在重大变动格情形，以及不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（以下简称《办法》）第八条规定的验收不合格情形，符合竣工环保验收条件。

- 验收组名单

验收组名单附后。

福建金隆昌科技有限公司

2025年3月18日